实验室安全事故应急预案

为防止安全事故发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护师生员工人身安全和实验室财产安全，保障实验室安全和正常运转，特制定本应急预案。

一、成立应急组织机构、明确职责。学院党政负责人为第一安全责任人，各（梯队）实验室落实安全责任人和实验室安全员，学院成立实验室安全事故应急领导小组。

二、实验室火灾应急处理预案：

1、发现火情，确定火灾发生的位置原因，明确火灾周围环境，现场工作人员立即采用适当的消防器材进行扑救并迅速报告；

2、依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和疏导；

3、视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车。

三、实验室爆炸应急处理预案：

1、实验室爆炸发生时，确定安全的情况下及时切断电源和管道阀门；

2、所有人员应有组织的通过安全出口或用其他方法迅速撤离现场；

3、应急预案领导小组负责安排抢救工作和人员安置工作。

四、实验室中毒应急处理预案：

1、将中毒者转移到安全地带，解开领扣，使其通畅吸入新鲜空气；

2、误服毒物中毒者，须立即引吐、洗胃及导泻。对引吐效果不好或昏迷者，应立即送医院用胃管洗胃；

3、重金属盐中毒者，喝一杯含有几克MgSO4的水溶液，立即就医。砷和汞化物中毒者，必须紧急就医；

4、吸入刺激性气体中毒者，给予2%~5%碳酸氢钠溶液雾化吸入、吸氧。气管痉挛者应酌情给解痉挛药物雾化吸入。应急人员一般应配置过滤式防毒面罩、防毒服装、防毒手套、防毒靴等。

五、实验室触电应急处理预案：

1、触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。

2、首先使触电者迅速脱离电源。脱离电源方法：⑴切断电源开关；⑵可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备；

3、触电者脱离电源后，应使其就地躺平，并于5秒时间间隔呼叫伤员以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。

4、伤员应立即坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系校医务室接替救治。

六、实验室化学灼伤应急处理预案：

1、受酸碱腐蚀：应用大量流动清水冲洗，再分别用低浓度的（2%~5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。依据情况作下一步处理。

2、白磷灼伤：用1%的硝酸银溶液、1%的硫酸铜溶液或浓高锰酸钾溶液洗后进行包扎。

3、受溴灼伤：凡用溴时都必须预先配好20%的Na2S2O3溶液备用。一旦有溴沾到皮肤上，立即用Na2S2O3溶液冲洗，再用大量的水冲洗干净，包上消毒纱布后就医。

化学工程学院